PRIJEDLOG

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PROGRAM

MJERENJA RAZINE ONEČIŠĆENOSTI ZRAKA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

I.

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka (kvalitete zraka) u postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koje su određene člankom 5. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj xx/21), (u daljnjem tekstu: Uredba) sadrži:

| Program A | MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA |
| --- | --- |
| Program B | MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA |

II.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Programu imaju sljedeće značenje:

1. Razina onečišćenosti zraka: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na površine u određenom vremenu;

2. Mjerenje: skup postupaka kojima se određuje vrijednost pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednih pokazatelja kvalitete zraka;

3. Pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina nekog kemijskog elementa i/ili spoja, odnosno fizikalnog stanja i/ili pojave, što uzrokuje promjenu kvalitete zraka;

4. Posredni pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina kojom se opaža promjena na biljkama, građevinama i u biološkim nalazima koja ukazuje na učinak onečišćenja zraka;

5. Gustoća mjerenja: broj mjernih/uzorkovanih rezultata pojedinog pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednog pokazatelja kvalitete zraka u jedinici vremena;

6. Mjerno razdoblje: vremenski razmak između dva uzastopna mjerenja.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ove točke, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Programu sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

III.

PROGRAM A.

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Ugljikov monoksid (CO) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10: – benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenzo(a,h)antracen – teški metali (As, Cd, Ni, Pb) | 24 sata | dnevno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-3

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10: – benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenzo(a,h)antracen – teški metali (As, Cd, Ni, Pb) | 24 sata | dnevno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-4

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Hlapivi organski spojevi | 1 sat | kontinuirano |
|  | Ukupna plinovita živa | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ZG – POSTAJA VELIKA GORICA

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ZG – POSTAJA ZAGREB KSAVERSKA CESTA PPI za PM2,5 i POSTAJA ZAGREB KSAVERSKA CESTA

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
| Lebdeće čestice | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 : – Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+) – Organski (OC) i elementni ugljik (EC) | 24 sata | dnevno |

HR ZG – POSTAJA PUNTIJARKA za program EMEP – Razina 1

| Medij | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |

HR RI – POSTAJA RIJEKA-2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Ugljikov monoksid (CO) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR RI POSTAJA RIJEKA-2 PPI PM2,5

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |

HR RI – POSTAJA OMIŠALJ (OTOK KRK)

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR OS – POSTAJA OSIJEK-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR OS – POSTAJA OSIJEK-2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Ugljikov monoksid (CO) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR OS – POSTAJA OSIJEK-2 PPI PM2,5

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |

HR ST - POSTAJA SPLIT-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 - analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 - analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ST – POSTAJA SPLIT-2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Ugljikov monoksid (CO) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ST – POSTAJA SPLIT-3

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR ST – POSTAJA SPLIT-3 PPI PM2,5

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |

HR ST – POSTAJA KAŠTEL SUĆURAC

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

IV.

PROGRAM B.

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA

HR 01 – POSTAJA DESINIĆ

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Ugljikov monoksid (CO) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | 7 dana | tjedno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni) | 24 sata | dnevno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 01 – POSTAJA KOPAČKI RIT

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni) | 24 sata | dnevno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 01 – POSTAJA VARAŽDIN-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 01 – KOPRIVNICA-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |

HR 01 – KOPRIVNICA-2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |

HR 02 – POSTAJA SISAK-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Sumporovodik (H2S) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10: – benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenzo(a,h)antracen – teški metali (As, Cd, Ni, Pb) | 24 sata | dnevno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 02 – POSTAJA KUTINA-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Sumporovodik (H2S) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Amonijak (NH3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 02 – POSTAJA KUTINA-2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-1

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Sumporovodik (H2S) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10: – benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenzo(a,h)antracen – teški metali (As, Cd, Ni, Pb) |  |  |
|  | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Sumporovodik (H2S) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Ugljikov monoksid (CO) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 03 – POSTAJA PLITVIČKA JEZERA

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Hlapivi organski spojevi | 1 sat | kontinuirano |
|  | CO/CO2/CH4 | 1 sat | kontinuirano |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10: – benzo(a)piren | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5: – Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+) – Organski (OC) i elementni ugljik (EC) | 24 sata | dnevno |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–) | 1 dan | dnevno |
|  | Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni) | 1 dan | dnevno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 03 – POSTAJA PARG

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine | 1 sat | kontinuirano |

HR 03 – POSTAJA KARLOVAC

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 03 – POSTAJA ZAVIŽAN za program EMEP – Razina 1

| Medij | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni) | 24 sata | dnevno |

HR 04 – POSTAJA VIŠNJAN

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Hlapivi organski spojevi | 1 sat | kontinuirano |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni) | 24 sata | dnevno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 04 – POSTAJA PULA FIŽELA

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 05 – POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) I POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) za program EMEP – Razina 2

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Hlapivi organski spojevi | 1 sat | kontinuirano |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10: – teški metali (As, Cd, Ni, Pb, Cr, Cu, Zn) | 24 sata | dnevno |
|  | PM10 (Si, Al, Fe) | 24 sata | dnevno |
|  | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5: – Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+) – Organski (OC) i elementni ugljik (EC) | 24 sata | dnevno |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni) | 24 sata | dnevno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 05 – POSTAJA HUM (OTOK VIS)

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | CO/CO2/CH4 | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 05 – POSTAJA ŽARKOVICA (DUBROVNIK)

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 05 – POSTAJA VELA STRAŽA (DUGI OTOK)

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

HR 05 – POSTAJA OPUZEN (DELTA NERETVE)

| Medij – zrak | Pokazatelj kvalitete zraka | Gustoća mjerenja | Mjerno razdoblje |
| --- | --- | --- | --- |
| Plinoviti sastojci | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | 7 dana | tjedno |
| Oborina | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni) | 24 sata | dnevno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Fizikalno stanje | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

V.

Mjerna mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku HR ST – Postaja Split-1, HR ST – Postaja Kaštel Sućurac i HR ZG – postaja Zagreb Ksaverska cesta iz ovog Programa, sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koriste se za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i Europske komisije u skladu sa rokovima koji su propisani Uredbom.

VI.

Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa, u ovisnosti o osobitostima postojećeg i/ili mogućeg onečišćenja zraka, mogu se mjeriti i posredni pokazatelji kvalitete zraka.

VII.

Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa, može se provoditi i određivanje elementnog sastava i molekulskih markera ugljika (levoglukozan) kao prošireni program mjerenja u određenom razdoblju.

Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa na kojima se provodi gravimetrijsko određivanje masene koncentracije lebdećih čestica PM2,5, mogu se provoditi i mjerenja kationa i aniona (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+) te organskog (OC) i elementnog ugljika (EC) kao prošireni program mjerenja u određenom razdoblju.

Lokacije mjernih postaja i razdoblje provedbe mjerenja iz stavaka 1. i 2. ove točke, određuju se godišnjim planom provedbe ovoga Programa sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

VIII.

Mjerenja kvalitete zraka na postajama za mjerenje kvalitete zraka HR ZG - lokacija Zagreb-4, HR OS - lokacija Osijek-2 i Osijek-2 PPI za PM2,5, HR RI -  lokacija Omišalj (otok Krk), HR ST - lokacije Split-2, Split-3 i Split-3 PPI za PM2,5, HR ZG - lokacija Puntijarka za program EMEP – Razina 1, HR 03 - lokacija Zavižan za program EMEP – Razina 1 i HR 03 - lokacija Polača (Ravni kotari) za program EMEP – Razina 2 iz Programa A. i B. ovoga Programa započinju najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

IX.

Mjerenja onečišćujućih tvari NO2 i O3 na postaji za mjerenje kvalitete zraka HR ZG – Postaja Velika Gorica se prestaju provoditi nakon uspostave postaje za mjerenje kvalitete zraka HR ZG – Postaja Zagreb-4, osim u slučaju utvrđivanja prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracija navedenih onečišćujućih tvari u zraku propisanih posebnim propisom kojim se uređuju razine onečišćujućih tvari u zraku.

X.

Stupanjem na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine, br. 73/16).

XI.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, ___________ 2021.

Ministar

dr.sc. Tomislav Ćorić v. r.